Procedimento Operacional Padrão (POP)

Exame de Bioimpedância (BIA)

Responsável: [Nome do profissional de saúde responsável]

# Objetivo

Este procedimento descreve as etapas para a realização de exames de bioimpedância, fornecendo informações detalhadas sobre o processo, preparação do cliente e registro de resultados.

# Equipamentos e Materiais Necessários

- Equipamento de bioimpedância - bia;

- Cabos;

- Eletrodos;

- Tapete;

- Balança;

- Estadiômetro;

- Computador ou dispositivo para processamento e registro de resultados, com o receptor Bluetooth;

- Conexão estável com a Internet.

# Procedimento

## Preparação do Cliente

  - Agende o exame de bioimpedância com antecedência, informando ao cliente sobre a necessidade de estar bem hidratado antes do exame.

  - Instrua o cliente a não fazer uma refeição principal nas 2 horas anteriores ao exame.

  - Instrua o cliente a não consumir bebidas alcoólicas nas 24 horas anteriores ao exame.

  - Instrua o cliente a não praticar atividade física nas 4 horas anteriores ao exame.

  - Garanta que o cliente não seja portador de marcapasso e/ou implante coclear.

  - Verifique se o cliente não teve alteração incomum na hidratação nas 24 horas anteriores ao exame.

  - Indague se a cliente não está grávida, pois o exame é inútil em grávidas, por se tratar de duas vidas, a mãe e pelo menos um feto.

  - Certifique-se de que o cliente esteja vestindo roupas leves e que tenha removido todos os objetos metálicos, como joias e relógios.

## Preparação do Sistema bia

  - Verifique se o equipamento de bioimpedância está com pilhas carregadas verificando a cor do LED que está piscando. Se o LED piscar em vermelho, trocar as pilhas por novas.

  - Garanta que os eletrodos utilizados são aqueles das marcas homologadas pelo fabricante, que são as marcas Solidor, Descarpack, Medpex e Medlevenshon.

  - Garanta que os eletrodos estejam dentro do prazo de validade.

  - Garanta que o receptor Bluetooth esteja conectado ao seu computador/notebook.

  - Verifique se a conexão com a Internet está estável.

  - Conecte os cabos ao equipamento de bioimpedância.

## Preparação do Cliente

  - Com um algodão e álcool 70%, esfregue o local de aplicação dos eletrodos e espere secar;

  - Posicione os eletrodos na mão direita e no pé direito do cliente, de acordo com as instruções de posicionamento do fabricante. Prenda-os com firmeza, garantindo um bom contato com a pele;

  - Posicione as garras jacarés nos eletrodos. As garras vermelhas devem assumir a posição proximal, mais próxima ao coração. As garras pretas devem assumir a posição distal, mais distante do coração.

  - Peça para o cliente assumir a posição em “A”, em pé e sobre o tapete, afastando os braços do tronco e as coxas uma da outra.

## Realização do Exame

  - Cadastre a nova avaliação na plataforma Galileu.

  - Inicie o exame de bioimpedância no equipamento de acordo com as instruções que aparecem na tela do Sistema bia.

  - Aguarde até que o equipamento complete a medição.

## Processamento e Registro de Resultados

  - O resultado do exame será processado pelo seu computador/notebook/plataforma e ficará salvo na plataforma online do Sistema bia.

## Interpretação e Envio dos Resultados

  - Discuta os resultados do exame com o cliente, explicando qualquer informação relevante.

  - Envie ao cliente uma cópia dos resultados, via E-mail ou WhatsApp.

  - Caso seja solicitado, imprima o resultado e entregue ao cliente.

## Limpeza e Desmontagem

  - Remova as garras jacaré dos eletrodos.

  - Remova os eletrodos do cliente com cuidado.

  - Descarte os eletrodos em local apropriado.

## Frequência

- Os exames de bioimpedância devem ser realizados conforme a necessidade do cliente ou de acordo com o protocolo de saúde estabelecido.

- Este POP serve como um guia para a realização de exames de bioimpedância de forma consistente e segura.